Erforderliche Sicherheitsmassnahmen beim Umgang mit Polioviren im geschlossenen System

Am 20. September 2015 hat die Globale Zertifizierungskommission für die Eradikation der Poliomyelitis erklärt, dass das Polio-Wildvirus vom Typ 2 (WPV2) ausgerottet ist. Von nun an darf der Umgang (inklusive der ausschliesslichen Lagerung) mit Polioviren Typ 2 (Wildtyp und abgeschwächter Sabin-Impfstamm Typ 2; infektiöses sowie potenziell infektiöses Material gemäss GAPIII Definitionen) nur noch in speziell dafür zertifizierten Zentren durchgeführt werden, welche die Einschliessungsanforderungen gemäss GAPIII erfüllen (siehe hierzu Links unten). Die Verwendung und Lagerung der anderen Polioviren vom Typ 1 und 3 (Wildtyp und abgeschwächte Sabin-Impfstämme; infektiöses sowie potenziell infektiöses Material) dürfen momentan weiterhin unter den besonderen Sicherheitsmassnahmen der Stufe 2  durchgeführt werden (siehe Anhang 4 Ziffer 2.1 Tabelle der ESV). Ergänzend dazu sollen jedoch folgende spezifische Empfehlungen eingehalten werden:

- Personen, die das Labor betreten, müssen einen vollständigen Impfschutz gegen Poliomyelitis haben

- Infektiöses oder potenziell infektiöses Material wird in separaten, sicheren Bereichen mit beschränktem Zutritt gelagert

- Tiefkühler und Kühlschränke, welche Poliovirus-infektiöses oder potenziell infektiöses Material enthalten sind entsprechend zu bezeichnen und der Zutritt ist einzuschränken. Das Inventar ist aktualisiert und komplett (Art des Materials, Volumen/Menge, Position im Gefrierschrank)

- Es wird eine aktuelle Dokumentation über die Art, die Herkunft und das Entnahmedatum von infektiösem oder potenziell infektiösem Material geführt

- Transfer von Material erfolgt in bruch- und lecksicheren Sekundärbehältern

- Alle offenen Manipulationen mit Poliovirus-infektiösem und/oder potentiell infektiösem Material sind in der mikrobiologischen Sicherheitswerkbank durchzuführen.

Einschliessung von Polioviren (WHO; in Englisch) (http://www.polioeradication.org/Posteradication/Containment.aspx)

Neue Internetseite der WHO bezüglich der Einschliessung von Polioviren (in Englisch) (http://www.euro.who.int/polioviruscontainment)